SC-06-2002

清缝清角机操作规程

1、接通起源、电源，保证气压在0.4—0.6MPa，电压380V，50HZ，

2、根据型材的宽度选择位置开关方向，打开电源总开关，指示灯亮，按下接近开关（型材接触），型材拉紧到位并压紧，按下启动按扭，机床自动工作。

3、在工作过程中，如遇到紧急情况，请按下急停按扭，机床动作全部复位，重新启动，顺时针方向按急停按扭，按扭复位，再重复上述次序。

4、机床正常加工顺序：放入窗（门）框—拨杆推紧型材—压紧缸压紧型材—铣刀接近型材—铣削—铣削结束开始复位—上下拉刀同时靠近型材—拉刀铣削—拉刀装置复位—压紧装置复位—请角完毕。

5、机床完成以上全过程所需时间一般在15——20秒种内，机床使用完毕，请关掉起源和电源。

6、气源处理器应注意及时排放除水容器内的水，油雾器内使用30号机械油，油面处于容器的1/2—1/3为宜，供应压力为0.4—0.6MPa，滴油量为3—5滴/分钟。

7、操作过程及维修时，应注意保护机床电器，注意防潮，不要在电器柜内堆放其它物品。