双角锯安全操作规程

- 打开电源开关，打开气源开关。检查气动系统有无漏气现象，调整两锯头夹紧气缸到合适位置，调试锯片进给速度，不合适时调节气缸上的调节旋钮，得到所需进给速度，启动电机检查电机运转是否正常。

- 根据工艺要求检查锯头角度是否符合要求，移动活动工作台，调至所需长度尺寸并锁定。

- 按下“电机启动”按钮，待电机运转平稳后，将工件按工艺要求摆放正确，按住：“夹紧”或“工进”任一按钮夹紧型材，不得松开。

- 按下另一“夹紧”或“工进”按钮，使锯片匀速切割型材，待两机头全部进给到位时，松开“夹紧”、“工进”按钮，待两机头全部退回复位后取出切好的型材，并按规定测量检验。下完料时可关闭电机，如遇非常情况，可按下“急停”按钮，使电源断路，保护机床不被损坏。

- 关机时先关闭气源开关，放掉三联体内的余气和积水，再关闭设备总电源。