电热鼓风箱操作规程

1、检测前先插好温度计，然后插上电源。

2、调整温度调节盘，将温度调至需要温度。

3、扳动“启动”按钮和“加热”按钮进行加热升温。

4、观察温度计，当温度升至需要温度后，将“启动鼓风”和“加热”按钮复位，再将检测样品放入，把门关好。封闭鼓风箱上部的散热盖，保持恒温。

5、恒温一定时间后，试验完毕，拔掉电源，取出样品。