焊 机 操 作 规 程

- 打开电源开关，打开加热旋钮，使电热板升温。

- 打开气源，放掉水气。

- 检查和调整各压力表气源压力，设定熔融与对接时间和温度。

- 待电热板升至所设定温度时，即可开机工作。

- 打开选择开关（单动或联动），按运行键，把型材放到后面的工作台上面，移动机头至适当位置锁定，再把型材放到前面的工作台上面，分别按前后压紧键，将型材压紧。如发现型材没放好，可再按一次压紧键，压紧即松开，调整后再次按压紧键即可。第二次按运行键，一切焊接程序均自动运行直至焊接结束自动复位。

- 运行过程中，如发现动作或操作有误，应立即按急停键，停止运行，调整后，再重新操作。

- 焊接完毕，关机时先关闭气源、电源，然后放掉余气。

- 做好本班次的工作记录，清扫设备上的垃圾，做好设备的维护保养。