LV—2二位焊的维修保养细则

除了一般的合适的清洁机器外，应按下列步骤进行周期性的检查：

- 一、给导轨，夹具，立柱加油。

二、使油雾器油保持定量，建议油的粘度为3～5E50°（用7#主轴油）。

三、空气过滤器起凝和过滤双重作用，要经常检查它的水（冷凝）情况，如果需要的话，倒空它。

四、当高频加热板还热时用一块棉纱或一毛织布清洁其表面。另外，根据焊接次数周期性的更换特氟隆片，这样不至于过份的改变它的表面温度，给焊接强度造成影响。

五、热电偶被牢固地固定在高频加热板和点限位器上。

六、拧紧螺丝，因为它的用处在夹紧运动中会显示出来，为了完成它，上紧它的侧面螺丝。