双端切割锯操作规程

- 打开总电源开关，然后打开气源开关，放掉水气。

- 第一次切料前，空运转检查设备运转是否正常。

- 根据作业单要求检查导尺尺寸是否符合要求，调整好以后锁紧手柄。

- 打开机头电源开关，启动电机。

- 将被切割型材置于工作台面上，按下其中一个压紧按钮，将型材夹紧，再按下另一个按钮，锯片即将型材切断。同时松开两个按钮，锯片复位，夹紧松开，切割完成。

- 取出锯切好的型材，并编号。

- 运行过程中，如发现动作或操作有误，应停止运行，调整后，再重新操作。

- 正常生产重复5-6步骤，连续生产可不必关闭电机。

- 锯切完毕，关闭气源、电源，放掉余气。

10.做好本班次的工作记录，清扫设备上的垃圾，导轨加油润滑。