四位焊机操作规程

SC-05-2002

一.操作程序

1.焊接前，应检查焊机电路、气路是否完好，如有漏电漏气现象，需停机修理，直到完好为止。

2.焊接前，应检查型材45度斜面是否光滑，表面有油污，应擦拭清理干净好进行焊接。

3.检查型材有无糊料痕迹、有关尺寸不符情况出现，如有，须重新下料，否则，不得进入焊接程序。

4.将焊机温度设定到规定温度，观察有无异常情况出现，如有须重新检查。

5.当温度达到规定温度后，进行焊接，焊接时将气压达到规定压力，然后定位、压紧，看型材是否松动，一切情况正常后方可焊接。

6.焊完后，检查尺寸是否符合标准，焊角是否错位，一切完好后，进入下一步工序。

二.注意事项

1.焊接时，焊板上不准有油污，一防焊接不牢。

2.焊接时，不许将手伸入压钳之下，以免压伤。

3.手要远离焊板，以免烫伤。

三.维护保养

1.油雾气内经常加油，以保持润滑良好。