V型切割锯操作规程

- 打开电源、气源开关，放掉水气。

- 第一次切料前，空运转检查设备运转是否正常。

- 根据作业单要求设定V型口切割深度，调整托料架高度及切割长度。

- 按启动键，启动电机。

- 将被切割型材放到工作台面上，一端顶在托料架的挡板上，按压紧键将型材压紧，再按另一压紧键，进锯切断型材，然后松开两个按键，锯片、压紧复位，切割完成。

- 取出锯切好的型材，并编号。

- 运行过程中，如发现动作或操作有误，应停止运行，调整后，再重新操作。

- 正常生产重复5-6步骤，连续生产可不必关闭电机。

- 锯切完毕，关闭气源、电源，放掉余气。

10.做好本班次的工作记录，清扫设备上的垃圾，导轨加油润滑。