SC-01-2002

双角锯床操作规程

一.操作程序

1.开机前应检查设备有无漏气情况，如有异常，应予以处理。

2.定位标尺应调整准确。

3.接通电源后，检查电动机的运转情况。

4.调整定尺，定好尺寸，试切割1-2条，测试45度角、垂直及长度尺寸是否符合标准。

5.把型材放在平台上，打开开关进行下料。

二.注意事项

1.穿必要的防护服。

2.只允许一个人独立操作。

3.工作结束后，用压缩气清扫设备。

三.维护保养

1.两锯头轴承3000小时更换一次润滑脂。

2、气源处理器中的分水滤气器，每班放水，每周清洗一次，压力表调到0.4Mpa-0.6Mpa，油雾器保证一定油位，油量调整到每分钟一滴左右。

3、要进行圆锯片皮带张力的调整。

4、安装新锯片时应将轴和锯片孔擦拭干净。