落锤试验机操作规程

1、插上电源，调整好落锤高度定位标尺并旋紧定位螺丝。

2、调整钢筒，使其中心与落锤中心在一条直线上。

3、检验落锤下落是否正常，如不正常重新调整。

4、操作时，先悬挂好落锤，然后将型材放至钢筒下部（保证位置正确，否则将影响试验准确度），按动“启动”按钮，进行冲击试验。

5、第一个样品试验完成后，取下样品，悬挂好落锤，继续进行下一个样品的试验。

6、全部试验完毕，拔掉电源，将落锤放至固定位置，并将现场清理干净。

焊角强度测试仪操作规程

1、插上电源，检查各部位是否正常。

2、将检测样品置于木型上，使焊角正对压力紧固盘中心，关好门。

3、将“跟踪”或“保持”按钮扳至“保持”位置，并将压力显示调整到“0”。

4、按动“上升”按钮，试验开始进行。

5、焊角破坏后，按动“停止”按钮，记下角强度值，按动下降按钮取出焊角，重新放置下一个样品，重复操作。

6、全部试验完毕后，放好木型，拔掉电源。