2005年塑窗车间设备维修计划

|  |  | 设备名称 | 维修原因及内容 | 所需材料 | 人员时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 修 理 | 1 | 1V-3/8空气 压 缩 机 | 1V-3/8空气压缩机,自1997年安装运行至今没有大修、更换配件, 经过常年运转，连杆、瓦片、活塞、一二级活塞环、刮油环各部件磨损，间隙增大，不能正常使用，急需更换。由于装配零件要求技术数据很严格，我厂不具备大修1V-3/8空气压缩机的条件，邀请厂家来人配合组装。 | 1、曲动部分总程1套； 2、一二级活塞环、刮油环三组； 3、安全阀1个。 | 4人×10天×8小时/人.天=320小时 |
| 维 修 改 造 | 2 | 中空玻璃 热 压 机 | BY-1500中空玻璃热压机是生产复合胶条式中空玻璃关键设备，由于电器线路与加热管的配比不符，造成接触器烧坏多次，线路起火，所需配件很难买到。加热管市场缺货，即使能买到，价格较贵，每只在80-120元，设备所需24只，按80元计算，需资金1920元。技术部研究决定，对BY-1500中空玻璃热压机电器部分进行改造，加热管加以改动。改换电热管每只10元，只需资金240元，同比节约资金1680元。 | 1、电加热管24只； 2、交流接触器220V 40A 2只； 3、接线开口卡50个。 | 4人×7天×8小时/人.天=224小时 |
|  | 3 | 中空玻璃 合 片 机 | 中空玻璃合片机再增加一套定位装置。胶条滚压器部分零件磨损，需重新加工。 | 1、￠16㎜尼龙棒1m； 2、￠14㎜黄铜棒500㎜。 | 2人×4天×8小时=64小时 |
| 维 修、保 养 | 4 | 玻璃清洗 干 燥 机 | 由于BXG-01-1600玻璃清洗干燥机所清洗的玻璃一直不能满足工艺要求，通过运行观察发现存在以下几个问题需要解决：设备箱体内生锈，需清理刷漆；水箱过滤装置达不到过滤要求，需要重新更改；加热箱排风管道内部需清理；风箱进风口要改变方向，加大进风量；对传动轴承加油；更换毛刷辊轴承；玻璃传动轴承压紧弹簧需更换调试；清洗机上盖已腐烂，需更换塑料封盖。 | 1、防锈漆3㎏； 2、过滤网1米×2米1块； 3、轴承1605型2盘； 4、塑料板1000×2000×10㎜1张； 5、弹簧￠2×￠30×50㎜10个。 | 4人×5天×8小时/人.天=160小时 |
|  | 5 |  | 车间全部设备检修、保养。 |  | 10人×3天×8小时=240小时 |
|  |  | 合计 |  |  | 1008小时 |

此计划一式两份，报送公司一份，生产技术部存档一份