V型锯截面锯操作规程

- 首先检查设备的防护盖是否完好，螺丝是否松动。

2、	开启配电盘内的主电源。

3、	开压缩气，压力调为80PSI。

4、	开机内电源

5、	把型材放在平台及锯上，定好尺寸

6、	用脚踏一下踏板，整个工序结束。

注意：①穿必要的防护服；

②只允许一个独立操作；

③工作结束后，用压缩气清扫设备。