砂和砂石地基工程检验批质量验收记录表

GB50202---2002

010302□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 贺兰东方嘉苑三期御景世家18＃楼 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  | 验收部位 | -3.0M-（-2.75M） |  |
| 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑工程公司三分公司 |  |  |  |  |  | 项目经理 | 张志芳 |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  | / |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  | √ |  |  |  |
|  | 2 | 配合比 |  |  |  | 设计要求 |  | √ |  |  |  |
|  | 3 | 压实系数 |  |  |  | 设计要求 |  | √ |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 砂石料有机质含量（％） |  |  |  | ≤5 |  | 4 3 3 2 4 3 |  |  |  |
|  | 2 | 砂石料含泥量（％） |  |  |  | ≤5 |  | 5 4 6 4 3 |  |  |  |
|  | 3 | 石料料径（㎜） |  |  |  | ≤100 |  | 98 99 97 96 |  |  |  |
|  | 4 | 含水量（与最优含水量比较）（％） |  |  |  | ±2 |  | 1 -2 -1 -2 -1 |  |  |  |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较）（％） |  |  |  | ±50 |  | 47 49 48 47 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站