铝合金门窗产品入库批检记录（表一）

| 检验表编号： 合同号： 工程名称： 窗型规格： 批量数： 抽检数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分类 | 项 目 名 称 | 内容 | 标准要求 |  |  |  |  | 一 |  | 二 |  | 三 |  |  |  | 四 |  |  | 五 |  |
|  |  |  |  | 优 等 品 | 一 等 品 |  | 合 格 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关键 项目 | 气密性 |  | A1（B1 C1） | A（B2 C2） |  | A3（B3 C3） |  | 实测 | 结论 | 实测 | 结论 |  | 实测 | 结论 | 实测 |  | 结论 | 实测 |  | 结论 |
| 2 |  | 水密性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 连接 | 连接牢固不缺件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 扇的启闭 | 启闭力≤50N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 附件安装 | 位置正确、齐全牢固、保证使用要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 窗框槽口宽度 | ≤2000 | ±0.9 | ±1.4 |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2000 | ±1.4 | ±8 |  | ±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 窗框槽口高度 | ≤2000 | ±0.9 | ±1.4 |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞3000 | ±1.4 | ±1.8 |  | ±2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 窗框槽口对边尺寸之差 | ≤2000 | ≤1 | ≤1.5 |  | ≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2000 | ≤2.5 | ≤9 |  | ≤3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 窗框槽口对角线尺寸之差 | ≤2000 | ≤1.4 | ≤1.9 |  | ≤2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞2000 | ≤2.4 | ≤2.9 |  | ≤3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 同一平面高低差 |  | 0.25 | 0.35 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 装配间隙 |  | ≤0.3 | ≤0.3 |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 搭接宽度 | 搭接宽度偏差±1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 附件质量 | 附件符合同级质量标准规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 膜 厚 | ≥10um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 色 差 | 不应有明显色差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 项目等级 | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 擦伤划伤深度 | 不大于氧化膜 |  | 不大于2倍氧化膜 |  | 不大于3倍氧化膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 擦伤总面积（mm2） | ≤500 |  | ≤1000 |  | ≤1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划伤总长度(mm2) | ≤100 |  | ≤150 |  | ≤200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 擦伤或划伤处数 | ≤2 |  | ≤4 |  | ≤6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 无铝屑、毛刺、油斑胶剂外溢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格数： 优等品率： 一等品率： 合格率： |  |  |  |  |  |  |  |  | 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验日期：                                                                                                                                                                                                                        检验员：