设计说明

一、一般说明

- 本图集所列铝合金门窗，适用于高级民用建筑与工业建筑。

- 本图集主要提供一定数量的门窗立面形式，以供选用。

3、本图集洞口尺寸按GB5824-86《建筑门窗洞口尺寸系列》规定，所注尺寸均以毫米为单位。

4、按照建设部门发布《建筑门窗（钢铝）产品生产许可证实施细则》第四条：“凡生产建筑门窗（钢铝）的企业，必须取得生产许可证”的规定，铝合金门窗必须采用国家已授予检生产许可证企业或省建委颁发的定点生产企业的产品。

5、铝合金门窗生产厂提供的产品，应符合国家标准所制定的材料和技术要求，其抗风压性能、空气渗透和雨水渗漏性能按国家标准规定的检测方法进行试验，以满足使用地区风压及建筑性质所决定的性能指标。

6、按国家标准GB106-86《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》取30年一遇10分钟平均风速的风压计算值作为外窗变形检测风压值，取50年一遇瞬时风速的风压计算值作为外窗安全强度检测风压值，后者为前者的2.5倍，依照GB7106-86《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》附录A建筑外窗抗风强度计算方法，安全强度风压W可以表示为：

W=2.5 K3.KZW0

W0------按《建筑结构荷载规范》查得当地基本风压值。

KZ--------按上述规范查得所定风压高度变化系数。

K3--------按《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规定》外墙围护构件迎风面增大的风压系数为1.5。

根据上述公式计算出不同风压地区建筑外窗安全强度风压值：（单位KN/m2）

| 地区 基本风压 建筑高度 高变系数 |  | 济南 | 青岛 | 淄博 | 德州 | 威海 | 石岛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.35 | 0.55 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.65 |
| 10 | 1 | 1.31 | 2.06 | 1.5 | 1.69 | 2.25 | 2.44 |
| 20 | 1.25 | 1.64 | 2.58 | 1.88 | 2.11 | 2.81 | 3.05 |
| 30 | 1.42 | 1.86 | 2.93 | 2.13 | 2.4 | 3.2 | 3.46 |
| 40 | 1.56 | 2.04 | 3.21 | 2.34 | 2.64 | 3.51 | 3.81 |
| 50 | 1.67 | 2.19 | 3.44 | 2.5 | 2.82 | 3.76 | 4.07 |
| 60 | 1.77 | 2.32 | 3.65 | 2.66 | 2.99 | 3.98 | 4.32 |
| 70 | 1.86 | 2.44 | 3.83 | 2.79 | 3.14 | 4.19 | 4.54 |
| 80 | 1.95 | 2.56 | 4.02 | 2.93 | 3.3 | 4.39 | 4.76 |
| 90 | 2.02 | 2.65 | 4.16 | 3.03 | 3.41 | 4.55 | 4.93 |
| 100 | 2.09 | 2.74 | 4.31 | 3.14 | 3.53 | 4.7 | 5.1 |

7、铝合金门窗玻璃厚度应按其面积、风压大小来决定，GB8479-87《平开铝合金窗》附录B所例平板玻璃种类和最大允许面积表示可以查用。（见附录B）

8、铝合金门窗所用五金配件均由铝合金门窗生产厂统一配套。

9、预留洞口与待安装窗框（门边框）的间隙应符合表2的规定。

洞口与窗框（门边框）间隙                          表2

| 墙体饰面层材料 | 洞口与窗框间隙（mm） |
| --- | --- |
| 贴面金属材料 | ≤5 |
| 清水墙（无贴面） | ≤15 |
| 贴面砖 | ≤25 |
| 挂石料 | ≤50 |

二、窗型标注：

1、所示铝合金门窗立面，一律由外向内立视，图例如下：

固定式        平开式        滑轴式        推拉式      弹簧式

2、本图集窗型代号及编号标注方法：

a.名称代号

LDHM--------弹簧门         TLM--------推拉门         MLC--------门连窗

GLC--------固定窗          PLC--------平开窗         HPLC--------滑轴平开窗

TLC--------推拉窗          ATLC-------带纱扇的推拉窗

b.标记示例:

自定义编号

洞口型号

窗型代号

窗厚度基本尺寸

窗代号

例1:ATLC70-1512-A-B

ATLC   ----带纱扇的推拉铝合金窗；

70     ----窗厚度基本尺寸为70mm

1512   ----洞口宽度为1500mm，洞口高度为1200mm；

A      ----窗型代号为“C”；

B      ----自定义编号为“B”。

例2：TLC70-1509-G-A

TLC    ----推拉铝合金窗；

70     ----窗厚度基本尺寸为70mm；

1509   ----洞口宽度为1500mm，洞口高度为900mm；

G      ----窗型代号为“G”；

A      ----自定义编号为“A”；

三、铝合金门窗的运输与存放

1、装运门窗的运输工具应保持清洁，并有防雨措施。

2、门窗装卸应确保几何形状不变，表面无损。

3、门窗应放置在通风干燥的地方，严禁与酸碱盐类物质接触，并防止雨水浸入。

4、门窗不能直接接触地面，底部应垫高100毫米以上，箱体堆置一般不超过两箱。

四、铝合金门窗的安装

1、铝合金门窗安装时，应先检查铝合金门窗有无弯曲与变形，如有变形应即更换。依据《建筑安装工程质量检验评定标准》规定，铝合金门窗的装配尺寸允许偏差应符合表3规定。要注意门窗的开启方向及安装孔方位，并检查预埋件是否牢固，要横平竖直高低一致。

表3                              门、窗装配尺寸偏差表

| 项 目 | 尺寸范围 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门、窗框槽口宽度 高度允许偏差 | ≤2000 ＞2000 | ±1.0 ±1.5 | ±1.5 ±2.0 | ±2.0 ±2.5 |
| 门窗框槽口对边尺寸之差 | ≤2000 ＞2000 | ≤1.5 ≤2.5 | ≤2.0 ≤3.0 | ≤2.5 ≤3.5 |
| 门、窗框槽口对角线尺寸之差 | ≤2000 ＞3000 | ≤1.5 ≤2.5 | ≤2.0 ≤3.0 | ≤2.5 ≤3.5 |
| 同一平面高低差 |  | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
| 装配间隙 |  | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
| 门、窗框、扇搭接宽度允许偏差 |  |  |  |  |
| 未注公差尺寸偏差 |  |  |  |  |

2、铝合金门窗框与非不锈钢坚固件接触面之间必须做防腐处理，与墙体间的缝隙应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞，外表面留5～8毫米深槽口填嵌嵌缝油膏。为防止铁件对铝合金门窗框产生腐蚀，铁件可镀锌处理。

3、铝合金门窗框固定要牢靠，固定铁件除四周边角各180mm处设一点外，一般间距为400～500mm。铁件可采用射钉、膨胀螺栓或焊于墙上预埋件上。

4、铝合金门窗安装时，不能用金属敲击，防止击伤变形。抹灰时避免灰浆粘到铝合金门窗上，一旦发现不能用金属物刮落，可用水或油刷擦洗干净，待工程竣工后，才能剥去铝合金门窗胶质薄膜。

5、玻璃安装要求各边加弹性垫块，不允许玻璃侧边直接与金属门窗接触。玻璃安上后，要用橡胶密封条或密封胶将四周压牢或填满。

6、对有较高避雷要求的建筑，外墙铝合金门窗须作可靠的接地，具体做法按设计要求。

五、其它

本图集铝合金门窗有40、46、50、55、60、70、90、100系列。40、46、50、55系列一般用于固定窗、平开窗、滑轴窗，55、60、70、90系列一般用于推拉窗，高层建筑以90系列为宜，46、50系列可用于弹簧门，100系列可用于玻璃幕墙等。

附 录（B）

平板玻璃的最大允许面积

表B                                                                           m2

| 玻璃种类（厚度） |  | 耐 风 压 性 等 级 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 360 |
| 浮法 玻璃 及磨 光玻 璃 | 3mm | 1.97 | 1.31 | 0.98 | 0.79 | 0.66 | 0.56 | 0.44 |
|  | 4mm | 2.23 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.86 | 0.67 |
|  | 5mm | 4.00 | 2.81 | 2.11 | 1.69 | 1.41 | 1.21 | 0.94 |
|  | 6mm | 4.00 | 2.75 | 2.81 | 2.25 | 1.88 | 1.61 | 1.25 |
|  | 8mm | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 2.88 | 2.40 | 2.06 | 1.60 |
|  | 10mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.33 |
|  | 12mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.20 |
| 压花 玻璃 | 4mm | 1.00 | 1.05 | 0.90 | 0.72 | 0.60 | 0.51 | 0.40 |
|  | 6mm | 3.38 | 2.25 | 1.69 | 1.35 | 1.13 | 0.96 | 0.75 |
| 钢化 玻璃 | 4mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
|  | 5mm | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | - |
| 嵌网 玻璃 | 磨光6.8mm | 4.00 | 3.21 | 2.41 | 1.93 | 1.61 | 1.38 | - |
|  | 型6.8mm | 3.44 | 2.30 | 1.72 | 1.38 | 1.15 | 0.98 | - |
| 夹层 玻璃 | 6mm | 2.16 | 2.10 | 1.58 | 1.26 | 1.05 | 0.90 | 0.70 |
|  | 8mm | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.60 | 1.37 | 1.07 |
|  | 10mm | 4.06 | 4.00 | 3.38 | 2.70 | 2.25 | 1.93 | 1.50 |
|  | 12mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 2.57 | 2.00 |
| 中空 玻璃 | 3+4mm | 1.92 | 1.92 | 1.47 | 1.18 | 0.98 | 0.84 | 0.65 |
|  | 3+4mm | 1.92 | 1.80 | 1.35 | 1.08 | 0.90 | 0.77 | 0.60 |
|  | 4+4mm | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 |
|  | 5+网丝6.8mm | 4.00 | 3.44 | 2.58 | 2.07 | 1.72 | 1.48 | - |
|  | 5+5mm | 4.00 | 4.00 | 3.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | 1.40 |
|  | 5+网、丝磨光6.8mm | 4.00 | 4.00 | 3.16 | 2.53 | 2.10 | 1.80 | - |
|  | 6+6mm | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.37 | 2.81 | 2.41 | 1.87 |

注：1、3mm的浮法玻璃中包括3mm的普通玻璃。

2、4mm的钢化玻璃中包括4mm的压花钢化玻璃。

3、夹层玻璃的材料玻璃使用浮法玻璃，公称厚度是材料玻璃厚度之和。

4、中空玻璃的种类用材料玻璃的厚度表示，没有标记的均为浮法玻璃，两块玻璃间有6-12mm厚的气体层。

5、除4mm的玻璃外，浮法玻璃及嵌网、嵌丝玻璃中均包括吸热玻璃，6mm以上的浮法玻璃中包括热反射玻璃。