中华人民共和国国家标准塑料窗基本尺寸公差（节录）

GB 12003—89

- 检测量具

用钢卷尺和钢直尺，在钢卷尺和钢直尺起始100mmm内，尺面应有0．5最小分度刻线。尺上应标明制造厂名（或商标）及最小分度值，数字、文字、线纹均应清晰均匀，使用中的钢卷尺、钢直尺不能有影响使用精度的缺陷。

- 抽样方法

按每项工程的品种、规格抽检5%，但不少于三档，当其中有一档不符合标准尺寸公差要求时，要批窗应全部复检，复检全格后方可出厂。仲裁时，按照GB 2828进行抽样检验。

- 公差和精度

公差精度见表1和表2

表1   窗高和窗宽的尺寸公差       mm               表2   窗对角线尺寸公差    mm

| 精度等级 | 窗 尺 寸 公 差 |  |  |  |  | 精度等级 | 对 角 线 尺 寸 公 差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300~900 | 910~1500 | 1501~2000 | >2000 |  |  | <1000 | 1001~2000 | >2000 |
| 一 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 |  | 一 | ±2 | ±3 | ±4 |
| 二 | ±1.5 | ±2 | ±2.5 | ±3 |  | 二 | ±3 | ±3.5 | ±5 |
| 三 | ±2 | ±2.5 | ±3 | ±4 |  | 三 | ±3.5 | ±4 | ±6 |

6．检测方法

6.1  检测窗框、扇尺寸

按照本标准中第3章所规定的量具，检测 图1 检测窗图例 b1、b2—窗宽度；h1、h2—窗高度； d1、d2—窗对角线长度

窗对角线和窗高、窗宽尺寸。

6.2  检测对角线尺寸

如图1所示，测量时，以窗框或扇的型材

中心线交于窗角处的交点作为测量对角线的端

点，测量两端点的距离。

6.3  检测窗高、窗宽尺寸

如图1所示，测量前应先从宽或高两端向

内各标出100mm间距，并做一记号，然后测量

高或宽两端记号间距离，即为检测的实际尺寸。

- 检测记录

将实测尺寸记入表3中。

表3中差值为实测尺寸与公称尺寸之差，

根据表1、表2对照确定塑料窗的精度等级和

公差。

表3  窗尺寸记录表

| 测量部位 | 公称尺寸 | 实测尺寸 | 差 值 | 测量部位 | 公称尺寸 | 实测尺寸 | 差 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b1 |  |  |  | h2 |  |  |  |
| b2 |  |  |  | d1 |  |  |  |
| h1 |  |  |  | d2 |  |  |  |