钢筋加工检验批质量验收记录表

GB50204—2002

(I)　　　　　　　　　　　　　　　　010602□□

020202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 东方嘉苑·御景世家18#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 基础分部 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | -轴基础底板 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 宁夏石元建筑公司三分公司 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 张志芳 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | DB64/266-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 力学性能检验 |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 抗震用钢筋强度实测值 |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 化学成分等专项检验 |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折 |  |  |  |  | 第5.3.1条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 箍筋弯钩形式 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 外观质量 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋调直 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋加工的形状、尺寸 |  | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  |  | ±10 |  | 8 | 7 | 7 | 9 | -8 |  | -8 | 7 | -8 | -7 |  |
|  |  |  |  | 弯起钢筋的弯折位置 |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋内净尺寸 |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主控项目合格，一般项目符合规范规定 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川地区建设工程质量监督站