塑 窗 产 品 入 库 批 检 记 录

合同号：           工程名称：                   窗型规格：                  批量：            抽检数量：         YJ/JL-02-11

| 序号 | 项目分类 | 项目名称 | 技 术 要 求 | 检 测 结 果 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 关键项目 | 角强度（N） | 主型材角强度平均值不低于3000N，最小值不低于平均值的70%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主 要 项 目 | 五金配件安装 | 安装位置正确牢固，数量齐全；五金配件的安装螺钉不准有滑扣现象；受力五金配件应与增强钢件牢固连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 增强型钢 | 该项应符合JG/3018的规定要求，有以下任一情况出现时，该项目为不合格。 1、未按标准规定放置增强型钢。2、增强型钢壁厚小于1.2mm。3、增强型钢未经防锈处理。4、一个窗上增强型钢距型材端头距离有三处（含）以上超过100mm，或1处超过150mm。5、一个窗上有两处（含）以上增强型钢紧固件少于3个。6、一个窗上有三处（含）以上增强型钢型钢坚固件间距大于300mm，或有1处（含）以上大于400mm。7、增强型钢与型材最大配合间隙超过3.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 门窗扇开关 | 启闭力小于100N，门窗扇启闭时不得有影响正常功能的碰擦。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 外形高、宽尺寸公差（△H、△B） | 推拉窗≤900mm，△H、△B≤±2.0mm； 推拉窗901--1500mm， △H、△B≤±2.5mm； 推拉窗1501--2000mm，△H、△B≤±3.0mm； 推拉窗＞2000mm，△H 、△B≤±3.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 对角线尺寸之差（△L） | ＜3.0mm △L=L1- L2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 相扇相邻构件装配间隙 | ≤0.5mm 超差处不多于五处，最大间隙不得大于1mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 相邻构件同平面度 | ≤0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 框扇搭接量b（b≥8mm）允许偏差 | 推拉门窗b+1..5—2。5mm（b为图样的设计值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 密封条及安装 | 密封条质量符合GB12002的规定要求，安装后不允许出现下列情况： 1、密封条易脱出。2、接口处出现1mm以上缝隙。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 压条安装质量 | 同时出现下列二种（含）以上情况时，本项为不合格 - 压条在槽内无法固定。2、同边压条对接一处。3、转角处有三处对接间隙大于1mm或有一处最大间隙大于2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 外观 | 同时出现下列三种（含）以上情况时，本项目为不合格： 1、型材有明显色差。2、型材有明显裂纹、气泡。3、三处焊缝高于型材平面0.1mm或低于0.5mm。4、划伤累积总长度超过1000mm。5、擦伤累积总面积超过400mm2。 |  |  |  |  |  |  |  |

检验结论：                                                             检验员：                           检验日期：