塑        料        窗        检        验        表

| 程名 |  |  |  |  | 合同号 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 尺寸单位：mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 分类 | 项目名称 | 技术要求 |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 实 测 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 关键项目 | 焊接 | 角强度平均值不低于3000N，最小值不低于平均值70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要项目 | 铰链安装 | 受力五金件应于增强型钢连接位置正确、牢固、数量齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 增强型钢 | 壁厚≥1.2mm经防锈处理:型钢距型材端头距离≤100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 外型宽尺寸偏差（△B） | B≤1500mm △B≤±2.0mmB＞1500mm△B≤±3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外型高尺寸偏差（△B） | H≤1500mmH≤±2.0mm△H＞1500mm△H≤±3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 对角线尺寸之差（△L） | ≤3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 启闭力 | 平开窗≤80N,推拉窗≤100N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 一般项目 | 相邻物件装配间隙 | ≤0.5mm超差处少于3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 相邻物件同平面度 | ≤0.5mm超差处少于3处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 相邻窗扇高低差 | ≤2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 框扇搭接量允许偏差 | 搭接b≥8mm,平开窗b±2.5,推拉窗b(+1.5,2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 密封条安装 | 接口缝隙≤1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 压条安装 | 同边压条不准对接,转角对接间隙≤1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 外观 | 型材无明显色差,裂纹,划伤总长度≤1000mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测员 |  |  | 记录员 |  | 数 |  |  | 合格数 |  |  |  | 结论 |  |  |  |  |
| 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他

检测员		记录员		数		合格数		结论

公司名称: